Scenens specifikationer og krav:

Vægt:

Max totalvægt 					3500 kg

Scenen opstillet inkl. standard tilbehør 			3350 kg

Akseltryk (max) 					1800 kg

Belastning:

Scenegulv Max belastning pr. m2 			350 kg

Sceneloft Max belastning i alt 			880 kg

Center truss max 					440 kg

Front og bag truss max i hver 			220 kg

Dimensioner

Transportstilling

Længde 	10,88 m

Bredde	2,50 m

Højde 	3,90 m

Opstillet

Flade	55 m2

Bredde 	9,00 m

Dybde 	6,10 m

Højde	6,10 m

Scenegulv 1,1 – 1,3 m over jorden

Scenegulv til tag 5,0 m

Kritiske vindhastigheder

Scenen må bruges i vindstød op til Beaufort 8, dvs. 20,7 m/s.

Definition på Beaufort 8: M/s 17,2-20,7. Knob 34-40. Km/t 62-74 Hård kuling

Observationer på land: Kviste og grene brækkes af, besværlig i modvinden

Se iøvrigt: http://www.karl-eckart.de/stagemobilXLR.html hvor der også er en lille film med opstillingen

Lys og Lyd

Kan vi desværre ikke tilbyde